MC-1

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE

za pomocą klawiatury

Na dwóch spośród czterech przycisków klawiatury znajdują się

podwójne oznaczenia . Niezależnie od sytuacji proszę zawsze

naciskać palcem całe pole przycisku.

1. Włączenie i wyłączenie miernika:

- włączenie miernika – za pomocą włącznika kołyskowego – stan ON.

Po włączeniu miernik w kilku etapach wyświetla informacje o stanie.

1. Etap – Kod PIN    ( pojawia się tylko wówczas , gdy użytkownik

zaprogramował inne hasło niż  0000 ) .

W takiej sytuacji trzeba podać

zaprogramowane wcześniej hasło, aby miernik przeszedł do

następnych etapów .

Dla poszczególnych pól przyciskiem + lub – ustawiamy

właściwą cyfrę hasła , a następnie nacisnąć OK .

2. Etap  –wyświetla napis:         *MC-1*

CIŚNIEN.

3. Etap  - pokazuje napięcie akumulatorków.

4. Etap  - wyświetla jednostki mierzonego ciśnienia:

_ , _ _ _MPa    (MegaPaskal)

_ _ _ _ mbar     (milibar)

5. Etap  - wyświetla napis:      POMIAR

CIŚNIEN.

Po prezentacji powyższych danych miernik jest gotowy do pracy

i przechodzi do wyświetlania mierzonego ciśnienia względnego.

0,0000MP      (ciśnienie w megapaskalach)

0000mbar      (ciśnienie w milibarach)

Uwaga 1: W tym stanie podłączyć miernik do punktu pomiarowego

za pomocą szybkozłącza.

Uwaga 2: Zakres pomiarowy to 0,100MPa ( 1 bar ).

Znaczne przekroczenie tej wartości może uszkodzić sensor ciśnienia

lub spowodować błędne pomiary.

- wyłączenie miernika – za pomocą wyłącznika kołyskowego – stan OFF.

2. Funkcje dodatkowe:

a) Po naciśnięciu przycisku  Z/-  miernik pokazuje napięcie akumulatorów.

Ponowne naciśnięcie przycisku Z powoduje przejście do pomiaru.

b)Naciskając przycisk S/+ użytkownik powoduje zapamiętanie wartości

ciśnienia ( po jego ustabilizowaniu się w sieci ) w oknie pamięci.

c) Po naciśnięciu przycisku  OK , miernik wyświetla zawartość okna pamięci:

np.  0,058MP  ( zapamiętane ciśnienie w megapaskalach)

0,003MP  ( spadek ciśnienia w megapaskalach czyli

różnica między ciśnieniem zapamiętanym,

a aktualnie mierzonym).

W tej opcji wyświetlane wartości pulsują.

Ponowne naciśnięcie przycisku  OK  powoduje przejście do wyświetlania

mierzonego ciśnienia względnego.

3. Programowanie kodu PIN :

Po naciśnięciu przycisku  P  miernik przechodzi do trybu programowania

kodu PIN.             Wyświetlone jest okno:     Nowy PIN

****

W tej opcji użytkownik może zaprogramować hasło ( 4 cyfry ) ,

które umożliwi załączenie miernika .

Za pomocą przycisków  + lub  -  proszę wprowadzić w poszczególne pola odpowiednią

cyfrę , naciskając po każdej cyfrze przycisk OK.

Po wprowadzeniu ostatniej cyfry pojawi się napis:    Powtórz

****

Ponownie za pomocą przycisków  + lub  -  proszę wprowadzić w poszczególne pola

odpowiednią cyfrę , naciskając po każdej cyfrze przycisk OK.

Gdy oba hasła są identyczne to pojawi się napis:       Nowy PIN

OK

Po dwóch sekundach miernik przejdzie do opcji POMIAR.

Jeżeli hasła nie są zgodne to pojawi się napis:      Aktywny

Stary PIN

a następnie miernik przejdzie do opcji POMIAR.

W każdej chwili można wyjść z opcji programowania naciskając przycisk P .

UWAGA : podczas programowania nowego hasła

proszę zachować szczególną ostrożność ( zapamiętać je ) .

Reset hasła jest możliwy przez producenta.